RZUTNIK - CYFROWA KONSOLA STERUJĄCA CRT-20+

Konsola CRT-20+ oprócz wszystkich zalet swego poprzednika rzutnika CRT-20, jak m. in. doskonałe dla oka proporcje dużego ekranu LED,  świetna czytelność tekstu czy też bardzo duża niezawodność urządzenia oparta na doświadczeniu zdobytym przy instalacji ponad 1500  ekranów umożliwia dodatkowo:

- Zapisywanie nieograniczonej ilości tekstów pieśni, modlitw i komunikatów na wymiennych, tanich kartach pamięci SD.

- Bezprzewodową łączność z chórem i organistą .  Umożliwia przekazywanie organiście poleceń nawet przez kapłana stojącego przy ołtarzu.

- Wyświetlanie organiście nut pieśni,  których tekst jest właśnie wyświetlany w kościele.

- Podgląd na małym ekranie leżącym np. przed mszałem, tekstów pieśni wyświetlanych wiernym na tablicy w kościele.

- Bezprzewodowe wyświetlanie tekstów pieśni na ekranach  plazmowych, LCD oraz przez rzutniki multimedialne.

- Możliwość zasłonięcia zdalnie ekranu obrazem, który drukowany jest na podstawie zdjęcia przekazanego przez klienta. Sterowanie zasłanianiem realizowane jest za pomocą osobnej opcji w rzutniku.

- Bezprzewodowe sterowanie za pomocą rzutnika CRT-20+ wszelkimi technicznymi urządzeniami w kościele, jak np. odsłanianie i zasłanianie obrazu, załączania wentylatorów, ogrzewania, czy jakiegokolwiek oświetlenia.

- Przekazywanie na ekrany monitorów w nawach bocznych kościoła obrazu ołtarza ze sprawowana liturgią, na przemian z wyświetlaniem tekstów śpiewanych pieśni.

Rzutnik eliminuje potrzebę układanie w kościele dodatkowych przewodów i kabli !

Przykładowo rzutnikiem możemy załączać i wyłączać oświetlenie świąteczne wieży np. świecącą choinką czy gwiazdą. Może też to być np. nowy reflektor lub wentylator.

(Punkty 2 do 6 oraz  są nowymi, wyłącznymi patentami firmy TUGAL)

Cyfrowy rzutnik tekstów jest bezprzewodowym urządzeniem multimedialnym służącym do wpisywania, edycji, przechowywania i wyświetlania  na cyfrowym ekranie wielu setek tysięcy stron tekstów oraz tysięcy różnych ich zestawów.

CRT-20+ jest urządzeniem bardzo prostym w obsłudze.  Zasilany jest wewnętrznym akumulatorem, który pozwala na jego kilkugodzinną  pracę bez podłączania zasilacza sieciowego.  Gdy akumulator jest wyładowany w ok. 75%, rzutnik automatycznie sygnalizuje błyskając zieloną diodą potrzebę jego doładowania.

#### BUDOWA  RZUTNIKA

Wersja podstawowa cyfrowego rzutnika tekstów składa się z dwóch urządzeń: rzutnika (konsoli) i dużego świecącego ekranu (tablicy) na którym wyświetlany jest tekst. Ekran zbudowany jest z 6400 świecących LED-ów z których składane są litery. Wyświetlane teksty przesyłane są  z rzutnika na ekran drogą radiową. ( Opcjonalnie ekranem może też być też monitor TV lub rzutnik multimedialny)

Ekran zamocowany jest na stałe w wybranym miejscu kościoła, ale też może być umieszczony na ruchomym statywie. Zasilany jest napięciem 230V poprzez specjalny zasilacz.  Zasilacz chroni też tablicę przed większością możliwych przepięć występujących w sieci. Brak jego ścisłej integracji z ekranem umożliwia szybką i tanią naprawę.

Rzutnik (konsola) jest przenośnym komputerem z wbudowanym cyfrowym nadajnikiem radiowym. Z przodu rzutnika mamy ekran graficzny LCD , klawiaturę numeryczną, czerwoną i zieloną diodę LED,  pokazujące stan akumulatora, i wyłącznik urządzenia.

Z boku rzutnika są następujące gniazda:

- zasilania ( 9 – 12 V DC niestabilizowane, 500 mA),  “+” na kołku

- USB do podłączenia klawiatury.

- Duży Jack stereo do zdalnego sterowania.

ORGANIZACJA  PAMIĘCI  RZUTNIKA

CRT-20+ może zapamiętać do 65535 tekstów na jednej karcie pamięci SD ponumerowanych kolejno od 00000 do 65535. Każdy tekst składa się ze strony tytułowej i 127 stron wolnych do zapisania.

Do dyspozycji mamy więc 8 322 945 stron. Każda strona składa się z ośmiu wierszy, a każdy wiersz z 20 znaków. Tak więc CRT-20+ potrafi zapamiętać ponad  
1,3 miliarda liter i znaków.

Strona tytułowa każdego tekstu nie jest wyświetlana na tablicy. Służy tylko do wpisywania nr. tekstu, tytułów i notatek ułatwiających odszukiwanie wprowadzonych tekstów.

Wstępny proponowany podział tekstów w rzutniku jest następujący.

TEKSTY od 000 do 049 intencje

TEKSTY od 050 do 099 ogłoszenia

TEKSTY od 100 śpiewnik

TEKSTY od 800 modlitwy

- 991 – kilka ciekawostek oddziaływania ekranu na myśl

- 999 – Spis pieśni

TEKSTY od 999 do 65535 – miejsce wolne

## WYŚWIETLANIE  TEKSTÓW

Po włączeniu rzutnika przewijają się informacje dotyczące rozruchu urządzenia aż do ekranu przedstawiającego logo firmy Tugal. Po naciśnięciu dowolnego przycisku przechodzimy do menu głównego. Przyciskami [2] i [0] przesuwamy podświetlenie wyboru opcji na ekranie w górę lub dół ekranu.  Po włączeniu jest ono ustawione na napisie:

| ##### RZUTNIK TEKSTÓW | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| ODTWARZANIE TEKST. |  | ▲ █ ▼ |
| ZESTAWY TEKSTÓW |  |  |
| WPISYWANIE TEKSTU |  |  |
| MONITOR |  |  |
| OGŁOSZENIE |  |  |
| ZDALNE STEROWANIE |  |  |
| WYŚLIJ WIADOMOŚĆ |  |  |
| KOMPUTER MUZYCZNY |  |  |
| USTAWIENIA |  |  |

Naciskamy [*] - gwiazdkę. Pojawia się napis:

| ##### ODTWARZANIE TEKSTÓW |  |  | 12:48 |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Numer tekstu: |  |  |  |
|  | █ |  |  |

Wpisujemy numer tekstu np. 995 i naciskamy [*] (w przypadku pomyłki zawsze możemy wyjść do menu głównego przyciskiem [#] i ponownie wejść w żądaną opcję). Pojawia się strona tytułowa tekstu nr. 995

Naciskamy przycisk [0] i pojawia się pierwsza strona  tekstu nr. 995. Jednocześnie strona ta automatycznie, jako pierwsza wyświetlana jest na dużym ekranie.

TEKST NR 995

oraz tytuł i

opis tego tekstu

do naszej wiadomości

(strona tytułowa nie jest wyświetlane na dużym ekranie )

Ponowne naciśnięcie przycisku [0] wyświetla następną stronę tekstu. Naciśnięcie przycisku [2] cofnie wyświetlaną stronę do poprzedniej.

Analogicznie działa pilot organisty. Naciśnięcie przycisku [+] wyświetla następną stronę tekstu, natomiast [-] cofa tekst.

Dodatkowo przyciskami [ 1 ] (do tyłu) lub [ 3 ] (do przodu) możemy przeglądać strony wybranego tekstu na małym ekranie rzutnika  bez wyświetlania ich na dużym ekranie. Po odszukaniu właściwej strony, wyświetlamy ją na dużym ekranie naciskając gwiazdkę [*]. W ten sposób możemy na przykład zacząć pieśń od innej strony niż pierwszej.

Jeżeli w trakcie pracy naciśniemy jednocześnie razem przyciski [5] i [6] wówczas duży ekran zostanie wykasowany ( wyświetli  się pusty ekran z gwiazdkami),

| ##### * | * |
| --- | --- |
| ###### * | ###### * |

a w rzutniku pojawi się strona tytułowa wyświetlanego tekstu.  Pozwala to na szybkie przerwanie wyświetlania jakiegokolwiek tekstu

Zakończenie wyświetlania wybranego tekstu następuje po naciśnięciu przycisku [#]

Na ekranie LCD rzutnika pojawi się menu odczytu, ALE UWAGA!

NA DUŻYM EKRANIE POZOSTANIE OSTATNIO WYŚWIETLANA STRONA.

Duży ekran zapamięta ją i będzie ona wyświetlana do czasu wysłania przez rzutnik na ekran nowej innej strony.  Wyłączenie i ponowne włączenie zasilania ekranu nic nie zmieni. Duży ekran zawsze pamięta ostatnią wyświetlaną stronę.

Jeżeli chcemy mieć pusty duży ekran ( z czterema gwiazdkami) to należy kończyć przeglądanie tekstu pustą (czystą) stroną, którą wpisujemy jako ostatnią w każdym tekście. Możemy też nacisnąć na koniec jednocześnie przyciski [5] i [6].

UWAGA!  JEŻELI Z POWODU ZAKŁÓCEŃ NA DUŻYM EKRANIE NIE WYŚWIETLI SIĘ NOWA STRONA, TO NACIŚNIĘCIE W RZUTNIKU [*] SPOWODUJE PONOWNE WYSŁANIE JEJ DO EKRANU I WYŚWIETLENIE.

## WPISYWANIE  NOWYCH  TEKSTÓW

Do wyłączonego rzutnika podłączamy klawiaturę. Załączamy rzutnik i w menu głównym wybieramy opcję :

| ##### RZUTNIK TEKSTÓW | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| ODTWARZANIE TEKST. |  | ▲ █ ▼ |
| ZESTAWY TEKSTÓW |  |  |
| WPISYWANIE TEKSTU |  |  |
| MONITOR |  |  |
| OGŁOSZENIE |  |  |
| KOMPUTER MUZYCZNY |  |  |
| ZDALNE STEROWANIE |  |  |
| WYŚLIJ WIADOMOŚĆ |  |  |
| USTAWIENIA |  |  |

Naciskamy [ENTER] i wpisujemy numer tekstu który będziemy wpisywać lub też nr. Istniejącego tekstu który chcemy zmienić lub poprawić.

| ##### WPISYWANIE TEKSTÓW |  |  | 12:48 |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Numer tekstu: |  |  |  |
|  | █ |  |  |

Po jego zatwierdzeniu klawiszem [ENTER] pojawi się strona tytułowa tekstu gotowa do edycji.

Za pomocą klawiatury tak jak w komputerze dokonujemy wszelkich zmian. Zmiana pomiędzy trybem wstawiania a trybem nadpisywania odbywa się za pomocą klawisza [INSERT].

Pisanie nowego tekstu zaczynamy od strony tytułowej, wpisując do niej informację o czym jest tekst o tym numerze. Pamiętajmy że strona tytułowa nigdy nie jest wyświetlana na dużym ekranie i służy nam tylko do łatwego wyszukiwania zapisanych informacji.

Jako pierwsza na dużym ekranie wyświetlana jest zawsze strona nr 1 danego tekstu. Przechodzimy do niej ze strony tytułowej naciskając klawisz [PAGE DOWN]. Aby wrócić do strony poprzedniej należy nacisnąć klawisz [PAGE UP].Rzutnik zawsze informuje nas w czasie edycji o zmianie numeru strony na której piszemy.

Jeżeli w czasie wpisywania do rzutnika tekstu chcemy zobaczyć go na dużym ekranie, to naciskamy klawisz [PRTSC] (Print Screen).

Z trybu wpisywania tekstów wychodzimy naciskając klawisz klawiatury [Esc]. Rzutnik zapyta się wówczas czy chcemy aby zapamiętał wprowadzony nowy tekst.

| ##### WPISYWANIE TEKSTU NR: 1 |  | 12:48 |
| --- | --- | --- |
| ###### ZAPISAĆ TEKST ? |  |  |
| T | N |  |
| TAK | NIE |  |

Innym sposobem wprowadzania nowych tekstów do konsoli rzutnika jest przygotowanie ich w komputerze PC i przegranie do katalogu TEXT na karcie SD rzutnika. Dwa programy „tablica” i tablica 2” do edycji tekstów znajdują się na karcie SD w katalogu „Instrukcja CRT20+ z dodatkami” i podkatalogu Edytory CRT+”.

UKŁADANIE  TEKSTÓW  W  ZESTAWY.

Program ten pozwala na ułożenie po kolei  tekstów z odpowiednią ilością stron każdego z nich w  zestawie, oraz późniejsze odtworzenie całego zestawu poprzez naciskanie tylko jednego przycisku w pilocie. Układania tekstów można dokonać tylko za pomocą dołączonej do rzutnika klawiatury.

| ##### RZUTNIK TEKSTÓW | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| ODTWARZANIE TEKST. |  | ▲ █ ▼ |
| # ZESTAWY TEKSTÓW |  |  |
| WPISYWANIE TEKSTU |  |  |
| MONITOR |  |  |
| OGŁOSZENIE |  |  |
| KOMPUTER MUZYCZNY |  |  |
| ZDALNE STEROWANIE |  |  |
| WYŚLIJ WIADOMOŚĆ |  |  |
| USTAWIENIA |  |  |

| ##### ZESTAWY TEKSTÓW | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| ODTWARZANIE ZEST. |  | ▲ █ ▼ |
| # UKŁADANIE ZESTAWU |  |  |

Możemy ułożyć i zapamiętać odpowiednio nazywając każdy z osobna - 65535 zestawów. Każdy ułożony zestaw może składać się nawet ze 100 tekstów (pieśni).

| ##### UKŁADANIE ZESTAWU |  |  | 12:48 |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Numer zestawu: |  |  |  |
|  | █ |  |  |

Postępowanie przy układaniu zestawów jest intuicyjne. Po wpisaniu numeru układanego zestawu przechodzimy do napisania jego tytułu.

| ##### ZESTAW NR 1 | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| WPISZ TYTUŁ |  | ▲ █ ▼ |
| # UŁÓŻ ZESTAW |  |  |

Z edycji tytułu wychodzimy poprzez naciśnięcie przycisku [Esc]. Następnie po przejściu do UŁÓŻ ZESTAW wpisujemy w kolejnych krokach  numery odpowiednich tekstów i liczbę stron każdego z nich w  odpowiednie miejsca na ekranie - TEKST NR: [---] i ILOŚĆ STRON [---].

| ##### UKŁADANIE ZEST.NR:1 |  | 12:48 |
| --- | --- | --- |
| KROK | NR: 001 |  |
| ###### TEKST | ###### NR: 00123 |  |
| ILOŚĆ STRON | NR: 002 |  |
| [][] [Esc] – Koniec [] |  |  |

W celu ułatwienia pracy dobrze jest  wcześniej na kartce zapisać sobie cały układany zestaw. Na przykład:

| KROK | PIEŚŃ (TEKST) | ILOŚĆ STRON |
| --- | --- | --- |
| 001 | 261 | 004 |
| 002 | 222 | 002 |
| 003 | 329 | 003 |
| 004 | 458 | 003 |
| 005 | 000 | 000 |

Zaczynamy układanie zestawu od KROKU [001].  Wpisujemy numer pierwszego tekstu i ilość potrzebnych nam jego stron. Następnie klawiszem [ENTER] przenosimy się do następnego kroku 002. Ponownie wpisujemy numer potrzebnego tekstu i ilość jego stron i tak dalej. Klawiszem [] zawsze możemy cofnąć się do zapisanych kroków i ewentualnie poprawić je. Wpisane w kwadratowe nawiasy numery tekstów i ilości stron kasujemy klawiszem [BACKSPACE].

UWAGA!   Na zakończenie układania  zestawu, w ostatnim kroku należy pozostawić nr dowolnego tekstu ( np. 000) z liczbą stron  [ 0 0 0 ] . Jest to znak dla rzutnika że ma odtwarzać zestaw do tego miejsca.

Po ułożeniu zestawu wychodzimy klawiszem [Esc] potwierdzając zapis zestawu do pamięci rzutnika.

| ##### ZESTAW NR: 1 |  | 12:48 |
| --- | --- | --- |
| ###### ZAPISAĆ ZESTAW ? |  |  |
| T | N |  |
| TAK | NIE |  |

Podczas odtwarzania ułożonego zastawu tekstów rzutnik automatycznie wstawi pomiędzy kolejno wpisane teksty przerwy w postaci pustego ekranu, a na ekranie w rzutniku będzie wyświetlany w tym momencie numer i strona tytułowa następnego w kolejce do wyświetlenia tekstu.

Przy odtwarzaniu ułożonych zestawów, istnieje możliwość  pominięcia części zapisanych stron lub cofnięcia się za pomocą przycisków [1] i [3]. Cofanie się lub omijanie tekstów nie jest wyświetlane na dużym ekranie.

Wyświetlenie  na dużym ekranie wybranej strony następuje po naciśnięciu na klawiaturze gwiazdki [*] lub przycisków [2] lub [0].

## MONITOR  (OPCJA)

Funkcja wymagająca dwóch rzutników w zestawie. Pozwala na przekształcenie jednego z rzutników w ekran do podglądu. Treści, które będą wyświetlane na tablicy diodowej pojawiać się będą również na drugim rzutniku z włączoną funkcją MONITOR.

| ##### RZUTNIK TEKSTÓW | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| ODTWARZANIE TEKST. |  | ▲ █ ▼ |
| # ZESTAWY TEKSTÓW |  |  |
| WPISYWANIE TEKSTU |  |  |
| MONITOR |  |  |
| OGŁOSZENIE |  |  |
| KOMPUTER MUZYCZNY |  |  |
| ZDALNE STEROWANIE |  |  |
| WYŚLIJ WIADOMOŚĆ |  |  |
| USTAWIENIA |  |  |

## WYŚWIETLANIE  OGŁOSZEŃ       ( Nie dotyczy ekranów TV )

Jeżeli chcemy aby na dużym ekranie przez długi czas już bez udziały rzutnika wyświetlane były zmieniające się automatycznie np. co 15 sekund strony jakiegoś tekstu, wówczas korzystamy z funkcji OGŁOSZENIE.

| ##### RZUTNIK TEKSTÓW | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| ODTWARZANIE TEKST. |  | ▲ █ ▼ |
| # ZESTAWY TEKSTÓW |  |  |
| WPISYWANIE TEKSTU |  |  |
| MONITOR |  |  |
| OGŁOSZENIE |  |  |
| KOMPUTER MUZYCZNY |  |  |
| ZDALNE STEROWANIE |  |  |
| WYŚLIJ WIADOMOŚĆ |  |  |
| USTAWIENIA |  |  |

W menu głównym wybieramy tę funkcję po najechaniu na nią bocznymi strzałkami i naciśnięciu przycisku gwiazdka. Następnie wpisujemy nr tekstu, którego strony mają się wyświetlać automatycznie.

| ##### OGŁOSZENIE |  |  | 12:48 |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Numer tekstu: |  |  |  |
|  | █ |  |  |

W czasie przeglądania kolejno tych stron na dużym ekranie (przez kolejne naciskanie przycisku  [0]) zostają one automatycznie zapamiętane przez  ekran.  Kiedy wyjdziemy z programu do menu głównego przyciskiem [#], lub też  wyłączymy rzutnik, to  zapamiętane strony zaczną się co 15 sekund wyświetlać po kolei w koło.

UWAGA. Ekran może zapamiętać maksymalnie 60 stron.

Wyłączenie i ponowne włączenie ekranu nie kasuje zapisanego ogłoszenia. Pamięta on je tak samo jak ostatnią stronę w zwykłym trybie pracy.

Skasowanie ogłoszenia następuje po wyświetleniu na dużym ekranie jakiejkolwiek innej strony, lub wyczyszczeniu ekranu przyciskami [5] i [6] wciśniętymi jednocześnie.

Czas automatycznej zmiany stron ustawiamy po wybraniu opcji USTAWIENIA opcji CZAS OGŁOSZENIA.

| ##### RZUTNIK TEKSTÓW | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| ODTWARZANIE TEKST. |  | ▲ █ ▼ |
| # ZESTAWY TEKSTÓW |  |  |
| WPISYWANIE TEKSTU |  |  |
| MONITOR |  |  |
| OGŁOSZENIE |  |  |
| KOMPUTER MUZYCZNY |  |  |
| ZDALNE STEROWANIE |  |  |
| WYŚLIJ WIADOMOŚĆ |  |  |
| USTAWIENIA |  |  |

| ##### USTAWIENIA | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| POZYCJA TABLICY |  | ▲ █ ▼ |
| # CZAS OGŁOSZENIA |  |  |
| KONTRAST |  |  |
| USTAW CZAS |  |  |
| USTAW DATĘ |  |  |
| JĘZYK |  |  |
| SERWIS |  |  |

Wpisujemy żądany czas (w sekundach od 1 do 180) co ile mają się zmieniać ekrany i naciskamy przycisk [*]. Czas ogłoszenia podajemy w zasięgu włączonej tablicy.

| ##### USTAW CZAS OGŁOSZENIA |  |  | 12:48 |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Czas ogłoszenia: |  |  |  |
|  | █ | sek. |  |

# KOMPUTER  MUZYCZNY  CRT-20M  (OPCJA)

Komputer muzyczny CRT-20M został zaprojektowany specjalnie do współpracy z cyfrowym rzutnikiem tekstu CRT-20 i jest przez niego sterowany. Jest urządzeniem bezprzewodowym i łączy się z rzutnikiem drogą radiową. Komputer muzyczny zazwyczaj leży przy wzmacniaczu w zakrystii lub na chórze, a obsługa urządzenia i rozkazy do niego wysyłane są z rzutnika tekstu CRT-20.

Utwory muzyczne wgrywane są do pamięci komputera muzycznego jako pliki MP3. Pamięcią jest wymienna, popularna, używana między innymi w aparatach cyfrowych karta CF (compact flash). Na karcie o pojemności 1 GB można nagrać kilkaset utworów.

Komputer muzyczny podłączony jest do wzmacniacza w kościele i muzyka rozchodzi się z kościelnych głośników. Można również zainstalować na chórze specjalny, wysokiej klasy wzmacniacz wraz z dobrą kolumną, aby uzyskać wprost doskonałe brzmienie organów.

Tytuły i teksty pieśni są zapisane w cyfrowym rzutniku CRT-20. W czasie odtwarzania utworu muzycznego, na ekranie rzutnika pokazuje się tytuł i tekst pieśni. Możemy odtwarzać pojedyncze utwory, jak i również ułożone wcześniej całe ich zestawy. W tym przypadku po naciśnięciu pilota, odtwarzany jest pierwszy utwór, a po jego zakończeniu komputer zatrzymuje się i czeka na kolejny impuls z pilota by zacząć odtwarzać następne nagranie. W zestawie można umieścić nawet 100 pieśni i odtwarzać je po kolei.

OBSŁUGA  KOMPUTERA  MUZYCZNEGO.

Nagrywanie nowych utworów.

Do komputera muzycznego wgrywa się pliki MP3. Nazwa pliku muzycznego musi zaczynać się od liczby w formacie pięciocyfrowym, powinna wyglądać następująco. „XXXXX nazwa.mp3”. lub „XXXXX.mp3”.

XXXXX to numer taki sam jaki ma tekst pieśni w rzutniku CRT-20. Nazwa nie musi być wpisana. Przykładowo:

00033 OJCZE NASZ.mp3 jest tożsame z 00033.mp3

Pliki wgrywamy do karty CF, za pomocą wewnętrznego czytnika kart w komputerze (jeżeli taki posiada), lub czytnikiem kart podłączonym przez port USB.

UWAGA!!! NOWĄ KARTĘ CF NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SFORMATOWAĆ W KOMPUTERZE SYSTEMEM FAT 32. W INNYM WYPADKU KOMPUTER MUZYCZNY JEJ NIE ZOBACZY.

CRT-20M posiada rozdzielone tory L i P (pełne stereo). Nagrania powinny być w miarę możliwości tak zrobione by w kanale L była muzyka ,a w kanale P śpiew.

W trakcie odtwarzania można z rzutnika ustawić poziom balansu pomiędzy odtwarzanym podkładem a śpiewem. Od odtwarzania samego podkładu do samego śpiewu.

Odtwarzanie utworów muzycznych z jednoczesną zmianą tekstu na ekranie.

Podłączamy komputer CRT-20M do zasilania i wzmacniacza.

Uruchamiamy rzutnik CRT-20 i wybieramy z menu KOMPUTER MUZYCZNY.

| ##### RZUTNIK TEKSTÓW | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| ODTWARZANIE TEKST. |  | ▲ █ ▼ |
| # ZESTAWY TEKSTÓW |  |  |
| WPISYWANIE TEKSTU |  |  |
| MONITOR |  |  |
| OGŁOSZENIE |  |  |
| KOMPUTER MUZYCZNY |  |  |
| ZDALNE STEROWANIE |  |  |
| WYŚLIJ WIADOMOŚĆ |  |  |
| USTAWIENIA |  |  |

Przy pierwszym odtworzeniu każdego utworu musimy nauczyć rzutnik w których momentach ma zmieniać strony tekstu w takt odtwarzanej muzyki. W tym celu w rzutniku wybieramy opcję NAUKA TEKSTU.

| ##### KOMPUTER MUZYCZNY | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| ODWORZ. UTWORU |  | ▲ █ ▼ |
| # ODTWORZ. ZESTAWU |  |  |
| NAUKA TEKSTU |  |  |
| ODTWORZENIE MP3 |  |  |
| ZATRZYMANIE MP3 |  |  |

Wpisujemy numer utworu i wyświetlamy jego pierwszą stronę. Komputer muzyczny zaczyna grać. Słuchając muzyki w odpowiednich momentach zmieniamy kolejno strony tekstu przyciskiem [0]. Po skończeniu utworu naciskamy [#] i komputer zapyta się czy zapamiętać cały utwór. Po potwierdzeniu nauka jest zakończona.

| ##### NAUKA TEKSTU NR: 1 |  | 12:48 |
| --- | --- | --- |
| ###### ZAPISAĆ PROGRAM ? |  |  |
| 1 | 3 |  |
| TAK | NIE |  |

Następne odtwarzania tego utworu robimy już wybierając opcję ODTWORZENIE UTWORU.  Wpisujemy numer pieśni i w momencie wyświetlenia na ekranie jej pierwszej strony rozpoczyna się równoczesne odtwarzanie muzyki. Strony tekstu zmieniają się już automatycznie w taki sposób w jaki nauczyliśmy to robić rzutnik.

Analogicznie odtwarza się zestawy pieśni, wybierając z menu ODTWORZ. ZESTAWU. Należy jednak upewnić się czy wszystkie utwory w zestawie, rzutnik nauczył się odtwarzać oddzielne w trybie nauka i zmieniać odpowiednio strony tekstu.

W przypadku odtwarzania zestawu możliwe jest szybsze zakończenie każdego z utworów poprzez przejście do początku następnego lub poprzedniego utworu. Odbywa się to przy pomocy odpowiednio klawiszy [3] i [1].

W trakcie odtwarzania utworów przyciskami  [4] i [6] ustawiamy siłę głosu. Przyciskami [7], [8] i [9] ustawiamy proporcje kanałów 1(L) i 2(P). Po naciśnięciu klawisza [5] uruchamiamy funkcję pauzy. Wznowienie odtwarzania następuje po naciśnięciu klawisza [*].

Naciskając klawisz [8] ustawiamy równą siłę obu kanałów. Mamy 5 stopni regulacji. Naciskając pięciokrotnie klawisz [7] za każdym jego przyciśnięciem wyciszamy kanał 2. Analogicznie naciskając klawisz [9] wyciszamy kanał 1.

Odtwarzanie  MP3 – muzyka bez tekstu

Odtworzenie MP3 jest to możliwość odtwarzania muzyki bez tekstu. Daje to na przykład możliwość podłożenia tła muzycznego w kościele.

| ##### KOMPUTER MUZYCZNY | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| ODWORZ. UTWORU |  | ▲ █ ▼ |
| # ODTWORZ. ZESTAWU |  |  |
| NAUKA TEKSTU |  |  |
| ODTWORZENIE MP3 |  |  |
| ZATRZYMANIE MP3 |  |  |

| ##### ODTWARZACZ MP3 | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| ODWÓRZ UTWÓR |  | ▲ █ ▼ |
| # UTWÓR W PĘTLI |  |  |
| ZESTAW W PĘTLI |  |  |

Opcja ODTWÓRZ UTWÓR pozwala na pojedyncze odtworzenie pliku MP3.

Opcja UTWÓR W PĘTLI pozwala na zapętlenie pliku MP3 tak aby mógł być odtwarzany tak długo aż się go nie zatrzyma.

Opcja ZESTAW W PĘTLI pozwala na zapętlenie zestawu złożonego z plików MP3 tak aby mógł być odtwarzany tak długo aż się go nie zatrzyma.

W każdym z trybów odtwarzania plików MP3 działa sterowanie siłą głosu za pomocą klawiszy [4] i [6] oraz balansem za pomocą klawiszy [7], [8], [9].

Po wybraniu jednej z opcji możliwe jest wyłączenie rzutnika. Komputer Muzyczny będzie odtwarzał zaplanowane utwory bez jego udziału.

Zatrzymanie odtwarzania jest możliwe po wybraniu polecenia ZATRZYMANIE MP3 z menu KOMPUTER MUZYCZNY.

| ##### KOMPUTER MUZYCZNY | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| ODWORZ. UTWORU |  | ▲ █ ▼ |
| # ODTWORZ. ZESTAWU |  |  |
| NAUKA TEKSTU |  |  |
| ODTWORZENIE MP3 |  |  |
| ZATRZYMANIE MP3 |  |  |

# ZDALNE  STEROWANIE  (OPCJA)

Funkcja ta pozwala sterować za pomocą rzutnika dostarczaniem energii elektrycznej do dowolnego urządzenia. Sterowane urządzenie musi być podłączone do prądu poprzez moduł zdalnego sterowania CRT-ZS.

Po wejściu do opcji ZDALNE STEROWNIE widzimy listę najczęściej sterowanych urządzeń w kościele

| ##### RZUTNIK TEKSTÓW | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| ODTWARZANIE TEKST. |  | ▲ █ ▼ |
| # ZESTAWY TEKSTÓW |  |  |
| WPISYWANIE TEKSTU |  |  |
| MONITOR |  |  |
| OGŁOSZENIE |  |  |
| KOMPUTER MUZYCZNY |  |  |
| ZDALNE STEROWANIE |  |  |
| WYŚLIJ WIADOMOŚĆ |  |  |
| USTAWIENIA |  |  |

| ##### ZDALNE STEROWANIE | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| TABLICA |  | ▲ █ ▼ |
| # DZWONY |  |  |
| OŚWIETLENIE |  |  |
| WENTYLACJA |  |  |

Po wybraniu odpowiedniej opcji z listy urządzeń mamy możliwość sterowania poszczególnymi modułami CRT-SD.

| ##### WŁĄCZANIE OŚWIETLENIA | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| Wł. oświetl. nr: 1 |  | ▲ █ ▼ |
| Wł. oświetl. nr: 2 |  |  |

| ##### WŁĄCZANIE OŚWIETLENIA |  | 12:48 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 |  |
| WŁĄCZ | WYŁĄCZ |  |

# WYŚLIJ  WIADOMOŚĆ  (OPCJA)

Funkcja ta pozwala na przesyłanie wiadomości pomiędzy rzutnikami. Komunikacja jest możliwa kiedy rzutnik odbierający wiadomość jest w trybie odtwarzania tekstu czy też zestaw

| ##### RZUTNIK TEKSTÓW | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| ODTWARZANIE TEKST. |  | ▲ █ ▼ |
| # ZESTAWY TEKSTÓW |  |  |
| WPISYWANIE TEKSTU |  |  |
| MONITOR |  |  |
| OGŁOSZENIE |  |  |
| KOMPUTER MUZYCZNY |  |  |
| ZDALNE STEROWANIE |  |  |
| WYŚLIJ WIADOMOŚĆ |  |  |
| USTAWIENIA |  |  |

Po wejściu w WYŚLIJ WIADOMOŚĆ musimy wprowadzić numer tekstu który chcemy wysłać.

| ##### WYSYŁANIE WIADOMOŚCI |  |  | 12:48 |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Tekst do wysłania: |  |  |  |
|  | █ |  |  |

# Wybór potwierdzamy klawiszem [*]. Następnie za pomocą klawiszy [0] do przodu i [2] do tyłu wybieramy, którą stronę tekstu chcemy wysłać. Po ustawieniu odpowiedniej wiadomości wysyłamy ją za pomocą klawisza gwiazdka [*].

# Drugi rzutnik odbiera wiadomość wyświetlając ją w sposób pulsacyjny. Wiadomość będzie tak długo pulsować aż użytkownik naciśnie klawisze [*] lub [#]. W tym momencie na rzutniku nadającym zostanie wyświetlony ekran z potwierdzeniem.

###### Wiadomość potwierdzona

Drugi rzutnik wraca do uprzednio wyświetlanego tekstu.

# STEROWANIE  POŁOŻENIEM  TABLICY  LUB  ZASŁANIANIE  TABLICY OBRAZEM  (OPCJA)

Istnieje możliwość wyposażenia tablicy w siłownik pozwalający na zdalne sterowanie położeniem ekranu lub w obraz, który może ją zasłaniać. Sterowanie to odbywa się po wejściu w opcję USTAWIENIA i podopcję POZYCJA TABLICY.

| ##### RZUTNIK TEKSTÓW | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| ODTWARZANIE TEKST. |  | ▲ █ ▼ |
| # ZESTAWY TEKSTÓW |  |  |
| WPISYWANIE TEKSTU |  |  |
| MONITOR |  |  |
| OGŁOSZENIE |  |  |
| KOMPUTER MUZYCZNY |  |  |
| ZDALNE STEROWANIE |  |  |
| WYŚLIJ WIADOMOŚĆ |  |  |
| USTAWIENIA |  |  |

| ##### USTAWIENIA | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| POZYCJA TABLICY |  | ▲ █ ▼ |
| # CZAS OGŁOSZENIA |  |  |
| KONTRAST |  |  |
| USTAW CZAS |  |  |
| USTAW DATĘ |  |  |
| JĘZYK KOLORY TV |  |  |
| SERWIS |  |  |

Sterowanie otwieraniem tablicy polega na wyborze odpowiedniej opcji z dostępnych widocznych na ekranie. Analogicznie odbywa się sterowanie odwijaniem i zwijaniem obrazu.

| ##### USTAWIANIE TABLICY | 12:48 |
| --- | --- |
| [1] – otwieraj |  |
| [2] – zatrzymaj |  |
| [3] – zamykaj |  |

Aby odciążyć użytkownika od wymogu śledzenia ruchu tablicy i wyłączania siłownika w odpowiednim momencie, podczas montażu siłownika ustawiane są skrajne położenia tablicy. W przypadku wyposażenia tablicy w zwijany obraz również określone zostają jego skrajne położenia

#### STEROWANIE JASNOŚCIĄ ŚWIECENIA LITER – KONTRAST  ( Nie dotyczy TV )

Jasność świecenia liter określamy wchodząc w opcję USTAWIENIA i następnie w podopcję KONTRAST.

| ##### RZUTNIK TEKSTÓW | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| ODTWARZANIE TEKST. |  | ▲ █ ▼ |
| # ZESTAWY TEKSTÓW |  |  |
| WPISYWANIE TEKSTU |  |  |
| MONITOR |  |  |
| OGŁOSZENIE |  |  |
| KOMPUTER MUZYCZNY |  |  |
| ZDALNE STEROWANIE |  |  |
| WYŚLIJ WIADOMOŚĆ |  |  |
| USTAWIENIA |  |  |

| ##### USTAWIENIA | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| POZYCJA TABLICY |  | ▲ █ ▼ |
| # CZAS OGŁOSZENIA |  |  |
| KONTRAST |  |  |
| USTAW CZAS |  |  |
| USTAW DATĘ |  |  |
| JĘZYK KOLORY TV |  |  |
| SERWIS |  |  |

Po każdym naciśnięciu przycisku [2] – zwiększamy lub naciśnięciu [0] – zmniejszamy  jasność wyświetlanych liter. Zakres regulacji to 20 kroków.

| ##### USTAWIANIE TABLICY | 12:48 |
| --- | --- |
| [2] – jaśniej |  |
| [0] – ciemniej |  |

USTAWIANIE  GODZINY  I  DATY

Ustawienie godziny i daty dokonujemy  w opcji USTAWIENIA wchodząc w wybraną opcję USTAW CZAS LUB USTAW DATĘ NOWY. Ustawienie polega na pisaniu odpowiednich wartości i zatwierdzeniu ich klawiszem [*].

| ##### USTAWIENIA | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| POZYCJA TABLICY |  | ▲ █ ▼ |
| # CZAS OGŁOSZENIA |  |  |
| KONTRAST |  |  |
| USTAW CZAS |  |  |
| USTAW DATĘ |  |  |
| JĘZYK KOLORY TV |  |  |
| SERWIS |  |  |

| ##### USTAW CZAS |  |  |  | 12:48 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Czas: |  |  |  |  |  |  |
|  | 12:48 |  |  |  |  |  |
| ##### USTAW DATĘ |  |  |  |  | 12:48 |  |
| ###### Data: |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.03.10 |  |  |  |  |  |

# JĘZYK

Opcja ta znajduje się w opcji USTAWIENIA i pozwala na zmianę języka interface’u rzutnika

| ##### USTAWIENIA | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| POZYCJA TABLICY |  | ▲ █ ▼ |
| # CZAS OGŁOSZENIA |  |  |
| KONTRAST |  |  |
| USTAW CZAS |  |  |
| USTAW DATĘ |  |  |
| JĘZYK KOLORY TV |  |  |
| SERWIS |  |  |

| ##### JĘZYK | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| POLSKI |  | ▲ █ ▼ |
| # ANGIELSKI |  |  |

## ZASILANIE  RZUTNIKA  TEKSTÓW

Rzutnik zasilany jest z własnych wewnętrznych akumulatorów. Wystarczają one na kilka godzin pracy bez zasilania zewnętrznego.

Jeżeli akumulator będzie rozładowany w około 70%,  to zaczyna mrugać górna zielona kontrolka i rzutnik będzie jeszcze działał ok. jednej godziny. Po zakończeniu używania rzutnika należy podłączyć zasilacz sieciowy i naładować akumulator. W momencie podłączenia zasilacza zaświecą się światłem ciągłym dwie kontrolki – zielona i czerwona. Czerwona kontrolka zgaśnie w momencie pełnego naładowania akumulatora.

Rzutnik może pracować będąc podłączonym bez przerwy do zasilacza sieciowego.

Ten sposób pracy zalecamy. Nie grozi nam wtedy rozładowanie akumulatora i jednocześnie przedłużamy jego żywotność..

## W  CZASIE  ŁADOWANIA  RZUTNIK  MUSI  BYĆ  ZAŁĄCZONY!

ZMIANA  WYŚWIETLANYCH  KOLORÓW  MONITORA  TV

Zmiany kolorów tła ekranu TV i liter tekstu dokonujemy wybierając w opcji USTAWIENIA  podopcję  KOLORY TV.

AUTOMATYCZNE  WYŚWIETLANIE  NUT (OPCJA)

Skany lub fotografie nut powinny być zapisane w formacie JPG. W/w pliki umieszczamy na Serwerze Organisty. Wybieramy na pulpicie folder „Serwer organisty” i następnie folder „nuty” do którego kopiujemy zdjęcia lub skany nut. Pliki te powinny posiadać nazwę w formacie XXXXXX_SSS.JPG. XXXXXX oznacza numer tekstu danej pieśni a SSS stronę po wybraniu której zostaną wyświetlone nuty. Przykładowo 000123_000.JPG oznacza, że po wybraniu tekstu 123 już od strony tytułowej organista ma przed oczami nuty.

# KONSERWACJA  EKRANU

# Ekran czyścimy wilgotną miękką ściereczką. Zabronione jest używanie rozpuszczalników.

Ekran zbudowany jest z 6400 świecących LED-ów z których składane są litery. Dopuszczalne jest odstępstwo  6 szt. diod LED od średniej wartości świecenia.

KARTA PAMIĘCI SD

Pamięcią masową w rzutniku jest karta SD. Karta ta jest dostępna dla użytkownika i znajduje w tylnej ściance urządzenia. Rzutnik obsługuje karty o pojemności do 2Gb i posiadające system plików FAT lub FAT32. Na karcie znajdują się następujące foldery:

INSTRUKCJA CRT20+ z dodatkami – zawiera instrukcję obsługi rzutnika oraz programy do edycji tekstu i dźwięku

PRG1 – zawiera czasy zmiany stron tekstów dla komputera muzycznego

SETS – zawiera zapisane zestawy tekstów

TEXT – zawiera zapisane teksty

Po zakupie urządzenia zaleca się skopiowanie karty SD na twardy dysk w celu zapobieżenia ewentualnej utracie danych!

PODZIEKOWANIA

Dziękujemy wszystkim księżom i organistom za pomoc i rady przy tworzeniu komputera muzycznego CRT-20M. A w szczególności:

Ś.p. Ks. Janowi Murkowskiemu z Bytynia za wiele nagrań i nieocenione rady techniczne.

Ks. Rajmundowi Lamentowicz Parafia Św. Barbary w Gdańsku  tel. 601 643 977 (nagrania m.in. 181,182, 185, 186, 188, 189, 204, Gorzkie Żale, I Komunia, Liturgia, Chorały Gregoriańskie, Jutrznia i wiele innych.)

Ks. Zdzisławowi Bartosik  Parafia Strzygi k. Brodnicy tel. 504 769 207 (nagrania m.in. 308, 329, 456,  Msza Ślubna)

Przypominamy iż nagrania są własnością wykonawców i rozpowszechnianie ich i udostępnianie osobom trzecim możliwe jest tylko za ich zgodą.