CYFROWA  KONSOLA  STERUJĄCA   CRT-20+

Konsola CRT-20+ oprócz wszystkich zalet swego poprzednika rzutnika CRT-20, jak m. in. doskonałe dla oka proporcje dużego ekranu LED,  świetna czytelność tekstu czy też bardzo duża niezawodność urządzenia oparta na doświadczeniu zdobytym przy instalacji ponad 1000  ekranów umożliwia dodatkowo:

- Zapisywanie nieograniczonej ilości tekstów pieśni, modlitw i komunikatów na wymiennych, tanich kartach pamięci SD.

- Bezprzewodową łączność z chórem i organistą .  Umożliwia przekazywanie organiście poleceń nawet przez kapłana stojącego przy ołtarzu.

- Wyświetlanie organiście nut pieśni,  których tekst jest właśnie wyświetlany w kościele.

- Podgląd na małym ekranie leżącym np. przed mszałem, tekstów pieśni wyświetlanych wiernym na tablicy w kościele.

- Bezprzewodowe wyświetlanie tekstów pieśni na ekranach  plazmowych, LCD oraz przez rzutniki multimedialne.

- Możliwość zasłonięcia zdalnie ekranu obrazem, który drukowany jest na podstawie zdjęcia przekazanego przez klienta. Sterowanie zasłanianiem realizowane jest za pomocą osobnej opcji w rzutniku.

- Bezprzewodowe sterowanie za pomocą rzutnika CRT-20+ wszelkimi technicznymi urządzeniami w kościele, jak np. odsłanianie i zasłanianie obrazu, załączania wentylatorów, ogrzewania, czy jakiegokolwiek oświetlenia.

- Przekazywanie na ekrany monitorów w nawach bocznych kościoła obrazu ołtarza ze sprawowana liturgią, na przemian z wyświetlaniem tekstów śpiewanych pieśni.

Rzutnik eliminuje potrzebę układanie w kościele dodatkowych przewodów i kabli !

Przykładowo rzutnikiem możemy załączać i wyłączać oświetlenie świąteczne wieży np. choinką czy gwiazdą.

(Punkty 2 do 6 oraz  są nowymi, wyłącznymi patentami firmy TUGAL)

Cyfrowy rzutnik tekstów jest bezprzewodowym urządzeniem multimedialnym służącym do wpisywania, edycji, przechowywania i wyświetlania  na cyfrowym ekranie wielu dziesiątków tysięcy stron tekstów oraz setek różnych ich zestawów.

CRT-20+ jest urządzeniem bardzo prostym w obsłudze.  Zasilany jest wewnętrznym akumulatorem, który pozwala na jego wielogodzinną  pracę bez podłączania zasilacza sieciowego.  Gdy akumulatory są wyładowane w 75%, rzutnik automatycznie sygnalizuje błyskając zieloną diodą potrzebę ich doładowania.

#### BUDOWA RZUTNIKA

Wersja podstawowa cyfrowego rzutnika tekstów składa się z dwóch urządzeń: rzutnika i dużego świecącego ekranu (tablicy) na którym wyświetlany jest tekst. Ekran zbudowany jest z 6400 świecących LED-ów z których składane są litery. Wyświetlane teksty przesyłane są  z rzutnika na ekran drogą radiową.

Ekran zamocowany jest na stałe w wybranym miejscu kościoła, ale też może być umieszczony na ruchomym statywie. Zasilany jest napięciem 230V poprzez specjalny zasilacz.  Zasilacz chroni też tablicę przed większością możliwych przepięć występujących w sieci. Brak jego ścisłej integracji z ekranem umożliwia szybką i tanią naprawę.

Rzutnik jest przenośnym komputerem z wbudowanym cyfrowym nadajnikiem radiowym. Z przodu rzutnika mamy ekran graficzny LCD , klawiaturę numeryczną, czerwoną i zieloną diodę LED,  pokazujące stan akumulatora, i wyłącznik urządzenia.

Z boku rzutnika są następujące gniazda:

- zasilania ( 9 – 12 V DC niestabilizowane, 500 mA),  “+” na kołku

- USB do podłączenia klawiatury.

- Duży Jack stereo do zdalnego sterowania.

ORGANIZACJA  PAMIĘCI  RZUTNIKA

CRT-20+ może zapamiętać do 65535 tekstów na jednej karcie pamięci SD ponumerowanych kolejno od 00000 do 65535. Każdy tekst składa się ze strony tytułowej i 127 stron wolnych do zapisania.

Do dyspozycji mamy więc 8 322 945 stron. Każda strona składa się z ośmiu wierszy, a każdy wiersz z 20 znaków. Tak więc CRT-20+ potrafi zapamiętać ponad  
1,3 miliarda liter i znaków.

Strona tytułowa każdego tekstu nigdy nie jest wyświetlana na tablicy. Służy tylko do wpisywania tytułów i notatek ułatwiających odszukiwanie wprowadzonych tekstów.

Wstępny proponowany podział tekstów w rzutniku jest następujący.

TEKSTY od 000 do 049 intencje

TEKSTY od 050 do 099 ogłoszenia

TEKSTY od 100 śpiewnik

TEKSTY od 800 modlitwy

- 991 – kilka ciekawostek oddziaływania ekranu na myśl

- 999 – Spis pieśni

TEKSTY od 999 do 65535 – miejsce wolne

## WYŚWIETLANIE TEKSTÓW

Po włączeniu rzutnika przewijają się informacje dotyczące rozruchu urządzenia aż do ekranu przedstawiającego logo firmy Tugal. Po naciśnięciu dowolnego przycisku przechodzimy do menu głównego. Przyciskami [2] i [0] przesuwamy podświetlenie wyboru opcji na ekranie w górę lub dół ekranu.  Po włączeniu jest ono ustawione na napisie:

| ##### RZUTNIK TEKSTÓW | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| ODTWARZANIE TEKST. |  | ▲ █ ▼ |
| ZESTAWY TEKSTÓW |  |  |
| WPISYWANIE TEKSTU |  |  |
| MONITOR |  |  |
| OGŁOSZENIE |  |  |
| ZDALNE STEROWANIE |  |  |
| WYŚLIJ WIADOMOŚĆ |  |  |
| KOMPUTER MUZYCZNY |  |  |
| USTAWIENIA |  |  |

Naciskamy [*] - gwiazdkę. Pojawia się napis:

| ##### ODTWARZANIE TEKSTÓW |  |  | 12:48 |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Numer tekstu: |  |  |  |
|  | █ |  |  |

Wpisujemy numer tekstu np. 995 i naciskamy [*] (w przypadku pomyłki zawsze możemy wyjść do menu głównego przyciskiem [#] i ponownie wejść w żądaną opcję). Pojawia się strona tytułowa tekstu nr. 995

Naciskamy przycisk [0] i pojawia się pierwsza strona  tekstu nr. 995. Jednocześnie strona ta automatycznie, jako pierwsza wyświetlana jest na dużym ekranie.

TEKST NR 995

oraz tytuł i

opis tego tekstu

do naszej wiadomości

(strona tytułowa nie jest wyświetlane na dużym ekranie )

Ponowne naciśnięcie przycisku [0] wyświetla następną stronę tekstu. Naciśnięcie przycisku [2] cofnie wyświetlaną stronę do poprzedniej.

Analogicznie działa pilot organisty. Naciśnięcie przycisku [+] wyświetla następną stronę tekstu, natomiast [-] cofa tekst.

Dodatkowo przyciskami [ 1 ] (do tyłu) lub [ 3 ] (do przodu) możemy przeglądać strony wybranego tekstu na małym ekranie rzutnika  bez wyświetlania ich na dużym ekranie. Po odszukaniu właściwej strony, wyświetlamy ją na dużym ekranie naciskając gwiazdkę [*]. W ten sposób możemy na przykład zacząć pieśń od innej strony niż pierwszej.

Jeżeli w trakcie pracy naciśniemy jednocześnie razem przyciski [5] i [6] wówczas duży ekran zostanie wykasowany ( wyświetli  się pusty ekran z gwiazdkami),

| ##### * | * |
| --- | --- |
| ###### * | ###### * |

a w rzutniku pojawi się strona tytułowa wyświetlanego tekstu.  Pozwala to na szybkie przerwanie wyświetlania jakiegokolwiek tekstu

Zakończenie wyświetlania wybranego tekstu następuje po naciśnięciu przycisku [#]

Na ekranie LCD rzutnika pojawi się menu odczytu, ALE UWAGA!

NA DUŻYM EKRANIE POZOSTANIE OSTATNIO WYŚWIETLANA STRONA.

Duży ekran zapamięta ją i będzie ona wyświetlana do czasu wysłania przez rzutnik na ekran nowej innej strony.  Wyłączenie i ponowne włączenie zasilania ekranu nic nie zmieni. Duży ekran zawsze pamięta ostatnią wyświetlaną stronę.

Jeżeli chcemy mieć pusty duży ekran ( z czterema gwiazdkami) to należy kończyć przeglądanie tekstu pustą (czystą) stroną, którą wpisujemy jako ostatnią w każdym tekście. Możemy też nacisnąć na koniec jednocześnie przyciski [5] i [6].

UWAGA!  JEŻELI Z POWODU ZAKŁÓCEŃ NA DUŻYM EKRANIE NIE WYŚWIETLI SIĘ NOWA STRONA, TO NACIŚNIĘCIE W RZUTNIKU [*] SPOWODUJE PONOWNE JEJ WYSŁANIE DO EKRANU I WYŚWIETLENIE.

## WPISYWANIE NOWYCH TEKSTÓW

Do wyłączonego rzutnika podłączamy klawiaturę. Załączamy rzutnik i w menu głównym wybieramy opcję :

| ##### RZUTNIK TEKSTÓW | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| ODTWARZANIE TEKST. |  | ▲ █ ▼ |
| ZESTAWY TEKSTÓW |  |  |
| WPISYWANIE TEKSTU |  |  |
| MONITOR |  |  |
| OGŁOSZENIE |  |  |
| KOMPUTER MUZYCZNY |  |  |
| ZDALNE STEROWANIE |  |  |
| WYŚLIJ WIADOMOŚĆ |  |  |
| USTAWIENIA |  |  |

Naciskamy [ENTER] i wpisujemy numer tekstu który będziemy wpisywać lub też nr. Istniejącego tekstu który chcemy zmienić lub poprawić.

| ##### WPISYWANIE TEKSTÓW |  |  | 12:48 |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Numer tekstu: |  |  |  |
|  | █ |  |  |

Po jego zatwierdzeniu klawiszem [ENTER] pojawi się strona tytułowa tekstu gotowa do edycji.

Za pomocą klawiatury tak jak w komputerze dokonujemy wszelkich zmian. Zmiana pomiędzy trybem wstawiania a trybem nadpisywania odbywa się za pomocą klawisza [INSERT].

Pisanie nowego tekstu zaczynamy od strony tytułowej, wpisując do niej informację o czym jest tekst o tym numerze. Pamiętajmy że strona tytułowa nigdy nie jest wyświetlana na dużym ekranie i służy nam tylko do łatwego wyszukiwania zapisanych informacji.

Jako pierwsza na dużym ekranie wyświetlana jest zawsze strona nr 1 danego tekstu. Przechodzimy do niej ze strony tytułowej naciskając klawisz [PAGE DOWN]. Aby wrócić do strony poprzedniej należy nacisnąć klawisz [PAGE UP].Rzutnik zawsze informuje nas w czasie edycji o zmianie numeru strony na której piszemy.

Jeżeli w czasie wpisywania do rzutnika tekstu chcemy zobaczyć go na dużym ekranie, to naciskamy klawisz [PRTSC] (Print Screen).

Z trybu wpisywania tekstów wychodzimy naciskając klawisz klawiatury [Esc]. Rzutnik zapyta się wówczas czy chcemy aby zapamiętał wprowadzony nowy tekst.

| ##### WPISYWANIE TEKSTU NR: 1 |  | 12:48 |
| --- | --- | --- |
| ###### ZAPISAĆ TEKST ? |  |  |
| T | N |  |
| TAK | NIE |  |

Innym sposobem wprowadzania nowych tekstów do rzutnika jest przygotowanie ich w komputerze PC i przegranie do pamięci na karcie SD rzutnika.

Na dołączonej płycie znajdują się dwa programy - Tablica.exe i EDYTOR CRT.exe które umożliwiają w intuicyjny sposób przygotowywanie i zapisywanie nowych tekstów.

Na karcie SD są one umieszczane w katalogu TEXT.

UKŁADANIE TEKSTÓW W ZESTAWY.

Program ten pozwala na ułożenie po kolei  tekstów z odpowiednią ilością stron każdego z nich w  zestawie, oraz późniejsze odtworzenie całego zestawu poprzez naciskanie tylko jednego przycisku w pilocie. Układania tekstów można dokonać tylko za pomocą dołączonej do rzutnika klawiatury.

| ##### RZUTNIK TEKSTÓW | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| ODTWARZANIE TEKST. |  | ▲ █ ▼ |
| # ZESTAWY TEKSTÓW |  |  |
| WPISYWANIE TEKSTU |  |  |
| MONITOR |  |  |
| OGŁOSZENIE |  |  |
| KOMPUTER MUZYCZNY |  |  |
| ZDALNE STEROWANIE |  |  |
| WYŚLIJ WIADOMOŚĆ |  |  |
| USTAWIENIA |  |  |

| ##### ZESTAWY TEKSTÓW | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| ODTWARZANIE ZEST. |  | ▲ █ ▼ |
| # UKŁADANIE ZESTAWU |  |  |

Możemy ułożyć i zapamiętać odpowiednio nazywając każdy z osobna - 65535 zestawów. Każdy ułożony zestaw może składać się nawet ze 100 tekstów (pieśni).

| ##### UKŁADANIE ZESTAWU |  |  | 12:48 |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Numer zestawu: |  |  |  |
|  | █ |  |  |

Postępowanie przy układaniu zestawów jest intuicyjne. Po wpisaniu numeru układanego zestawu przechodzimy do napisania jego tytułu.

| ##### ZESTAW NR 1 | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| WPISZ TYTUŁ |  | ▲ █ ▼ |
| # UŁÓŻ ZESTAW |  |  |

Z edycji tytułu wychodzimy poprzez naciśnięcie przycisku [Esc]. Następnie po przejściu do UŁÓŻ ZESTAW wpisujemy w kolejnych krokach  numery odpowiednich tekstów i liczbę stron każdego z nich w  odpowiednie miejsca na ekranie - TEKST NR: [---] i ILOŚĆ STRON [---].

| ##### UKŁADANIE ZEST.NR:1 |  | 12:48 |
| --- | --- | --- |
| KROK | NR: 001 |  |
| ###### TEKST | ###### NR: 00123 |  |
| ILOŚĆ STRON | NR: 002 |  |
| [][] [Esc] – Koniec [] |  |  |

W celu ułatwienia pracy dobrze jest  wcześniej na kartce zapisać sobie cały układany zestaw. Na przykład:

| KROK | PIEŚŃ (TEKST) | ILOŚĆ STRON |
| --- | --- | --- |
| 001 | 261 | 004 |
| 002 | 222 | 002 |
| 003 | 329 | 003 |
| 004 | 458 | 003 |
| 005 | 000 | 000 |

Zaczynamy układanie zestawu od KROKU [001].  Wpisujemy numer pierwszego tekstu i ilość potrzebnych nam jego stron. Następnie klawiszem [ENTER] przenosimy się do następnego kroku 002. Ponownie wpisujemy numer potrzebnego tekstu i ilość jego stron i tak dalej. Klawiszem [] zawsze możemy cofnąć się do zapisanych kroków i ewentualnie poprawić je. Wpisane w kwadratowe nawiasy numery tekstów i ilości stron kasujemy klawiszem [BACKSPACE].

UWAGA!   Na zakończenie układania  zestawu, w ostatnim kroku należy pozostawić nr dowolnego tekstu ( np. 000) z liczbą stron  [ 0 0 0 ] . Jest to znak dla rzutnika że ma odtwarzać zestaw do tego miejsca.

Po ułożeniu zestawu wychodzimy klawiszem [Esc] potwierdzając zapis zestawu do pamięci rzutnika.

| ##### ZESTAW NR: 1 |  | 12:48 |
| --- | --- | --- |
| ###### ZAPISAĆ ZESTAW ? |  |  |
| T | N |  |
| TAK | NIE |  |

Podczas odtwarzania ułożonego zastawu tekstów rzutnik automatycznie wstawi pomiędzy kolejno wpisane teksty przerwy w postaci pustego ekranu, a na ekranie w rzutniku będzie wyświetlany w tym momencie numer i strona tytułowa następnego w kolejce do wyświetlenia tekstu.

Przy odtwarzaniu ułożonych zestawów, istnieje możliwość  pominięcia części zapisanych stron lub cofnięcia się za pomocą przycisków [1] i [3]. Cofanie się lub omijanie tekstów nie jest wyświetlane na dużym ekranie.

Wyświetlenie  na dużym ekranie wybranej strony następuje po naciśnięciu na klawiaturze gwiazdki [*] lub przycisków [2] lub [0].

## MONITOR (OPCJA)

Funkcja wymagająca dwóch rzutników w zestawie. Pozwala na przekształcenie jednego z rzutników w ekran do podglądu. Treści, które będą wyświetlane na tablicy diodowej pojawiać się będą również na drugim rzutniku z włączoną funkcją MONITOR.

| ##### RZUTNIK TEKSTÓW | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| ODTWARZANIE TEKST. |  | ▲ █ ▼ |
| # ZESTAWY TEKSTÓW |  |  |
| WPISYWANIE TEKSTU |  |  |
| MONITOR |  |  |
| OGŁOSZENIE |  |  |
| KOMPUTER MUZYCZNY |  |  |
| ZDALNE STEROWANIE |  |  |
| WYŚLIJ WIADOMOŚĆ |  |  |
| USTAWIENIA |  |  |

## WYŚWIETLANIE OGŁOSZEŃ

Jeżeli chcemy aby na dużym ekranie przez długi czas już bez udziały rzutnika wyświetlane były zmieniające się automatycznie np. co 15 sekund strony jakiegoś tekstu, wówczas korzystamy z funkcji OGŁOSZENIE.

| ##### RZUTNIK TEKSTÓW | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| ODTWARZANIE TEKST. |  | ▲ █ ▼ |
| # ZESTAWY TEKSTÓW |  |  |
| WPISYWANIE TEKSTU |  |  |
| MONITOR |  |  |
| OGŁOSZENIE |  |  |
| KOMPUTER MUZYCZNY |  |  |
| ZDALNE STEROWANIE |  |  |
| WYŚLIJ WIADOMOŚĆ |  |  |
| USTAWIENIA |  |  |

W menu głównym wybieramy tę funkcję po najechaniu na nią bocznymi strzałkami i naciśnięciu przycisku gwiazdka. Następnie wpisujemy nr tekstu, którego strony mają się wyświetlać automatycznie.

| ##### OGŁOSZENIE |  |  | 12:48 |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Numer tekstu: |  |  |  |
|  | █ |  |  |

W czasie przeglądania kolejno tych stron na dużym ekranie (przez kolejne naciskanie przycisku  [0]) zostają one automatycznie zapamiętane przez  ekran.  Kiedy wyjdziemy z programu do menu głównego przyciskiem [#], lub też  wyłączymy rzutnik, to  zapamiętane strony zaczną się co 15 sekund wyświetlać po kolei w koło.

UWAGA. Ekran może zapamiętać maksymalnie 60 stron.

Wyłączenie i ponowne włączenie ekranu nie kasuje zapisanego ogłoszenia. Pamięta on je tak samo jak ostatnią stronę w zwykłym trybie pracy.

Skasowanie ogłoszenia następuje po wyświetleniu na dużym ekranie jakiejkolwiek innej strony, lub wyczyszczeniu ekranu przyciskami [5] i [6] wciśniętymi jednocześnie.

Czas automatycznej zmiany stron ustawiamy po wybraniu opcji USTAWIENIA opcji CZAS OGŁOSZENIA.

| ##### RZUTNIK TEKSTÓW | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| ODTWARZANIE TEKST. |  | ▲ █ ▼ |
| # ZESTAWY TEKSTÓW |  |  |
| WPISYWANIE TEKSTU |  |  |
| MONITOR |  |  |
| OGŁOSZENIE |  |  |
| KOMPUTER MUZYCZNY |  |  |
| ZDALNE STEROWANIE |  |  |
| WYŚLIJ WIADOMOŚĆ |  |  |
| USTAWIENIA |  |  |

| ##### USTAWIENIA | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| POZYCJA TABLICY |  | ▲ █ ▼ |
| # CZAS OGŁOSZENIA |  |  |
| KONTRAST |  |  |
| USTAW CZAS |  |  |
| USTAW DATĘ |  |  |
| JĘZYK |  |  |
| SERWIS |  |  |

Wpisujemy żądany czas (w sekundach od 1 do 180) co ile mają się zmieniać ekrany i naciskamy przycisk [*]. Czas ogłoszenia podajemy w zasięgu włączonej tablicy.

| ##### USTAW CZAS OGŁOSZENIA |  |  | 12:48 |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Czas ogłoszenia: |  |  |  |
|  | █ | sek. |  |

# KOMPUTER MUZYCZNY CRT-20M (OPCJA)

Komputer muzyczny CRT-20M został zaprojektowany specjalnie do współpracy z cyfrowym rzutnikiem tekstu CRT-20 i jest przez niego sterowany. Jest urządzeniem bezprzewodowym i łączy się z rzutnikiem drogą radiową. Komputer muzyczny zazwyczaj leży przy wzmacniaczu w zakrystii lub na chórze, a obsługa urządzenia i rozkazy do niego wysyłane są z rzutnika tekstu CRT-20.

Utwory muzyczne wgrywane są do pamięci komputera muzycznego jako pliki MP3. Pamięcią jest wymienna, popularna, używana między innymi w aparatach cyfrowych karta CF (compact flash). Na karcie o pojemności 1 GB można nagrać kilkaset utworów.

Komputer muzyczny podłączony jest do wzmacniacza w kościele i muzyka rozchodzi się z kościelnych głośników. Można również zainstalować na chórze specjalny, wysokiej klasy wzmacniacz wraz z dobrą kolumną, aby uzyskać wprost doskonałe brzmienie organów.

Tytuły i teksty pieśni są zapisane w cyfrowym rzutniku CRT-20. W czasie odtwarzania utworu muzycznego, na ekranie rzutnika pokazuje się tytuł i tekst pieśni. Możemy odtwarzać pojedyncze utwory, jak i również ułożone wcześniej całe ich zestawy. W tym przypadku po naciśnięciu pilota, odtwarzany jest pierwszy utwór, a po jego zakończeniu komputer zatrzymuje się i czeka na kolejny impuls z pilota by zacząć odtwarzać następne nagranie. W zestawie można umieścić nawet 100 pieśni i odtwarzać je po kolei.

OBSŁUGA KOMPUTERA MUZYCZNEGO.

Nagrywanie nowych utworów.

Do komputera muzycznego wgrywa się pliki MP3. Nazwa pliku muzycznego musi zaczynać się od liczby w formacie pięciocyfrowym, powinna wyglądać następująco. „XXXXX nazwa.mp3”. lub „XXXXX.mp3”.

XXXXX to numer taki sam jaki ma tekst pieśni w rzutniku CRT-20. Nazwa nie musi być wpisana. Przykładowo:

00033 OJCZE NASZ.mp3 jest tożsame z 00033.mp3

Pliki wgrywamy do karty CF, za pomocą wewnętrznego czytnika kart w komputerze (jeżeli taki posiada), lub czytnikiem kart podłączonym przez port USB.

UWAGA!!! NOWĄ KARTĘ CF NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SFORMATOWAĆ W KOMPUTERZE SYSTEMEM FAT 32. W INNYM WYPADKU KOMPUTER MUZYCZNY JEJ NIE ZOBACZY.

CRT-20M posiada rozdzielone tory L i P (pełne stereo). Nagrania powinny być w miarę możliwości tak zrobione by w kanale L była muzyka ,a w kanale P śpiew.

W trakcie odtwarzania można z rzutnika ustawić poziom balansu pomiędzy odtwarzanym podkładem a śpiewem. Od odtwarzania samego podkładu do samego śpiewu.

Odtwarzanie utworów muzycznych z jednoczesną zmianą tekstu na ekranie.

| ##### RZUTNIK TEKSTÓW | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| ODTWARZANIE TEKST. |  | ▲ █ ▼ |
| # ZESTAWY TEKSTÓW |  |  |
| WPISYWANIE TEKSTU |  |  |
| MONITOR |  |  |
| OGŁOSZENIE |  |  |
| KOMPUTER MUZYCZNY |  |  |
| ZDALNE STEROWANIE |  |  |
| WYŚLIJ WIADOMOŚĆ |  |  |
| USTAWIENIA |  |  |

| ##### KOMPUTER MUZYCZNY | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| ODWORZ. UTWORU |  | ▲ █ ▼ |
| # ODTWORZ. ZESTAWU |  |  |
| NAUKA TEKSTU |  |  |
| ODTWORZENIE MP3 |  |  |
| ZATRZYMANIE MP3 |  |  |

Podłączamy komputer CRT-20M do zasilania i wzmacniacza.

Uruchamiamy rzutnik CRT-20 i wybieramy z menu KOMPUTER MUZYCZNY.

Przy pierwszym odtworzeniu każdego utworu musimy nauczyć rzutnik w których momentach ma zmieniać strony tekstu w takt odtwarzanej muzyki. W tym celu w rzutniku wybieramy opcję NAUKA TEKSTU.

Wpisujemy numer utworu i wyświetlamy jego pierwszą stronę. Komputer muzyczny zaczyna grać. Słuchając muzyki w odpowiednich momentach zmieniamy kolejno strony tekstu przyciskiem [0]. Po skończeniu utworu naciskamy [#] i komputer zapyta się czy zapamiętać cały utwór. Po potwierdzeniu nauka jest zakończona.

| ##### NAUKA TEKSTU NR: 1 |  | 12:48 |
| --- | --- | --- |
| ###### ZAPISAĆ PROGRAM ? |  |  |
| 1 | 3 |  |
| TAK | NIE |  |

Następne odtwarzania tego utworu robimy już wybierając opcję ODTWORZENIE UTWORU.  Wpisujemy numer pieśni i w momencie wyświetlenia na ekranie jej pierwszej strony rozpoczyna się równoczesne odtwarzanie muzyki. Strony tekstu zmieniają się już automatycznie w taki sposób w jaki nauczyliśmy to robić rzutnik.

Analogicznie odtwarza się zestawy pieśni, wybierając z menu ODTWORZ. ZESTAWU. Należy jednak upewnić się czy wszystkie utwory w zestawie, rzutnik nauczył się odtwarzać oddzielne w trybie nauka i zmieniać odpowiednio strony tekstu.

W przypadku odtwarzania zestawu możliwe jest szybsze zakończenie każdego z utworów poprzez przejście do początku następnego lub poprzedniego utworu. Odbywa się to przy pomocy odpowiednio klawiszy [3] i [1].

W trakcie odtwarzania utworów przyciskami  [4] i [6] ustawiamy siłę głosu. Przyciskami [7], [8] i [9] ustawiamy proporcje kanałów 1(L) i 2(P). Po naciśnięciu klawisza [5] uruchamiamy funkcję pauzy. Wznowienie odtwarzania następuje po naciśnięciu klawisza [*].

Naciskając klawisz [8] ustawiamy równą siłę obu kanałów. Mamy 5 stopni regulacji. Naciskając pięciokrotnie klawisz [7] za każdym jego przyciśnięciem wyciszamy kanał 2. Analogicznie naciskając klawisz [9] wyciszamy kanał 1.

Odtwarzanie MP3 – muzyka bez tekstu

Odtworzenie MP3 jest to możliwość odtwarzania muzyki bez tekstu. Daje to na przykład możliwość podłożenia tła muzycznego w kościele.

| ##### KOMPUTER MUZYCZNY | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| ODWORZ. UTWORU |  | ▲ █ ▼ |
| # ODTWORZ. ZESTAWU |  |  |
| NAUKA TEKSTU |  |  |
| ODTWORZENIE MP3 |  |  |
| ZATRZYMANIE MP3 |  |  |

| ##### ODTWARZACZ MP3 | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| ODWÓRZ UTWÓR |  | ▲ █ ▼ |
| # UTWÓR W PĘTLI |  |  |
| ZESTAW W PĘTLI |  |  |

Opcja ODTWÓRZ UTWÓR pozwala na pojedyncze odtworzenie pliku MP3.

Opcja UTWÓR W PĘTLI pozwala na zapętlenie pliku MP3 tak aby mógł być odtwarzany tak długo aż się go nie zatrzyma.

Opcja ZESTAW W PĘTLI pozwala na zapętlenie zestawu złożonego z plików MP3 tak aby mógł być odtwarzany tak długo aż się go nie zatrzyma.

W każdym z trybów odtwarzania plików MP3 działa sterowanie siłą głosu za pomocą klawiszy [4] i [6] oraz balansem za pomocą klawiszy [7], [8], [9].

Po wybraniu jednej z opcji możliwe jest wyłączenie rzutnika. Komputer Muzyczny będzie odtwarzał zaplanowane utwory bez jego udziału.

Zatrzymanie odtwarzania jest możliwe po wybraniu polecenia ZATRZYMANIE MP3 z menu KOMPUTER MUZYCZNY.

| ##### KOMPUTER MUZYCZNY | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| ODWORZ. UTWORU |  | ▲ █ ▼ |
| # ODTWORZ. ZESTAWU |  |  |
| NAUKA TEKSTU |  |  |
| ODTWORZENIE MP3 |  |  |
| ZATRZYMANIE MP3 |  |  |

# ZDALNE STEROWANIE (OPCJA)

Funkcja ta pozwala sterować za pomocą rzutnika dostarczaniem energii elektrycznej do dowolnego urządzenia. Sterowane urządzenie musi być podłączone do prądu poprzez moduł zdalnego sterowania.

Po wejściu do opcji ZDALNE STEROWNIE widzimy listę najczęściej sterowanych urządzeń w kościele

| ##### RZUTNIK TEKSTÓW | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| ODTWARZANIE TEKST. |  | ▲ █ ▼ |
| # ZESTAWY TEKSTÓW |  |  |
| WPISYWANIE TEKSTU |  |  |
| MONITOR |  |  |
| OGŁOSZENIE |  |  |
| KOMPUTER MUZYCZNY |  |  |
| ZDALNE STEROWANIE |  |  |
| WYŚLIJ WIADOMOŚĆ |  |  |
| USTAWIENIA |  |  |

| ##### ZDALNE STEROWANIE | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| TABLICA |  | ▲ █ ▼ |
| # DZWONY |  |  |
| OŚWIETLENIE |  |  |
| WENTYLACJA |  |  |

Po wybraniu odpowiedniej opcji z listy urządzeń mamy możliwość sterowania poszczególnymi modułami.

| ##### WŁĄCZANIE OŚWIETLENIA | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| Wł. oświetl. nr: 1 |  | ▲ █ ▼ |
| Wł. oświetl. nr: 2 |  |  |

| ##### WŁĄCZANIE OŚWIETLENIA |  | 12:48 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 |  |
| WŁĄCZ | WYŁĄCZ |  |

# WYŚLIJ WIADOMOŚĆ (OPCJA)

Funkcja ta pozwala na przesyłanie wiadomości pomiędzy rzutnikami. Komunikacja jest możliwa kiedy rzutnik odbierający wiadomość jest w trybie odtwarzania tekstu czy też zestawu.

| ##### RZUTNIK TEKSTÓW | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| ODTWARZANIE TEKST. |  | ▲ █ ▼ |
| # ZESTAWY TEKSTÓW |  |  |
| WPISYWANIE TEKSTU |  |  |
| MONITOR |  |  |
| OGŁOSZENIE |  |  |
| KOMPUTER MUZYCZNY |  |  |
| ZDALNE STEROWANIE |  |  |
| WYŚLIJ WIADOMOŚĆ |  |  |
| USTAWIENIA |  |  |

Po wejściu w WYŚLIJ WIADOMOŚĆ musimy wprowadzić numer tekstu który chcemy wysłać.

| ##### WYSYŁANIE WIADOMOŚCI |  |  | 12:48 |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Tekst do wysłania: |  |  |  |
|  | █ |  |  |

# Wybór potwierdzamy klawiszem [*]. Następnie za pomocą klawiszy [0] do przodu i [2] do tyłu wybieramy, którą stronę tekstu chcemy wysłać. Po ustawieniu odpowiedniej wiadomości wysyłamy ją za pomocą klawisza gwiazdka [*].

# Drugi rzutnik odbiera wiadomość wyświetlając ją w sposób pulsacyjny. Wiadomość będzie tak długo pulsować aż użytkownik naciśnie klawisze [*] lub [#]. W tym momencie na rzutniku nadającym zostanie wyświetlony ekran z potwierdzeniem.

###### Wiadomość potwierdzona

Drugi rzutnik wraca do uprzednio wyświetlanego tekstu.

# STEROWANIE POŁOŻENIEM TABLICY LUB ZASŁANIANIE TABLICY OBRAZEM (OPCJA)

Istnieje możliwość wyposażenia tablicy w siłownik pozwalający na zdalne sterowanie położeniem ekranu lub w obraz, który może ją zasłaniać. Sterowanie to odbywa się po wejściu w opcję USTAWIENIA i podopcję POZYCJA TABLICY.

| ##### RZUTNIK TEKSTÓW | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| ODTWARZANIE TEKST. |  | ▲ █ ▼ |
| # ZESTAWY TEKSTÓW |  |  |
| WPISYWANIE TEKSTU |  |  |
| MONITOR |  |  |
| OGŁOSZENIE |  |  |
| KOMPUTER MUZYCZNY |  |  |
| ZDALNE STEROWANIE |  |  |
| WYŚLIJ WIADOMOŚĆ |  |  |
| USTAWIENIA |  |  |

| ##### USTAWIENIA | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| POZYCJA TABLICY |  | ▲ █ ▼ |
| # CZAS OGŁOSZENIA |  |  |
| KONTRAST |  |  |
| USTAW CZAS |  |  |
| USTAW DATĘ |  |  |
| JĘZYK |  |  |
| SERWIS |  |  |

Sterowanie otwieraniem tablicy polega na wyborze odpowiedniej opcji z dostępnych widocznych na ekranie. Analogicznie odbywa się sterowanie odwijaniem i zwijaniem obrazu.

| ##### USTAWIANIE TABLICY | 12:48 |
| --- | --- |
| [1] – otwieraj |  |
| [2] – zatrzymaj |  |
| [3] – zamykaj |  |

Aby odciążyć użytkownika od wymogu śledzenia ruchu tablicy i wyłączania siłownika w odpowiednim momencie, podczas montażu siłownika ustawiane są skrajne położenia tablicy. W przypadku wyposażenia tablicy w zwijany obraz również określone zostają jego skrajne położenia

#### STEROWANIE JASNOŚCIĄ ŚWIECENIA LITER - KONTRAST

Jasność świecenia liter określamy wchodząc w opcję USTAWIENIA i następnie w podopcję KONTRAST.

| ##### RZUTNIK TEKSTÓW | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| ODTWARZANIE TEKST. |  | ▲ █ ▼ |
| # ZESTAWY TEKSTÓW |  |  |
| WPISYWANIE TEKSTU |  |  |
| MONITOR |  |  |
| OGŁOSZENIE |  |  |
| KOMPUTER MUZYCZNY |  |  |
| ZDALNE STEROWANIE |  |  |
| WYŚLIJ WIADOMOŚĆ |  |  |
| USTAWIENIA |  |  |

| ##### USTAWIENIA | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| POZYCJA TABLICY |  | ▲ █ ▼ |
| # CZAS OGŁOSZENIA |  |  |
| KONTRAST |  |  |
| USTAW CZAS |  |  |
| USTAW DATĘ |  |  |
| JĘZYK |  |  |
| SERWIS |  |  |

Po każdym naciśnięciu przycisku [2] – zwiększamy lub naciśnięciu [0] – zmniejszamy  jasność wyświetlanych liter. Zakres regulacji to 20 kroków.

| ##### USTAWIANIE TABLICY | 12:48 |
| --- | --- |
| [2] – jaśniej |  |
| [0] – ciemniej |  |

USTAWIANIE GODZINY I DATY

Ustawienie godziny i daty dokonujemy  w opcji USTAWIENIA wchodząc w wybraną opcję USTAW CZAS LUB USTAW DATĘ NOWY. Ustawienie polega na pisaniu odpowiednich wartości i zatwierdzeniu ich klawiszem [*].

| ##### USTAWIENIA | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| POZYCJA TABLICY |  | ▲ █ ▼ |
| # CZAS OGŁOSZENIA |  |  |
| KONTRAST |  |  |
| USTAW CZAS |  |  |
| USTAW DATĘ |  |  |
| JĘZYK |  |  |
| SERWIS |  |  |

| ##### USTAW CZAS |  |  |  | 12:48 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Czas: |  |  |  |  |  |  |
|  | 12:48 |  |  |  |  |  |
| ##### USTAW DATĘ |  |  |  |  | 12:48 |  |
| ###### Data: |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.03.10 |  |  |  |  |  |

# JĘZYK

Opcja ta znajduje się w opcji USTAWIENIA i pozwala na zmianę języka interface’u rzutnika

| ##### USTAWIENIA | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| POZYCJA TABLICY |  | ▲ █ ▼ |
| # CZAS OGŁOSZENIA |  |  |
| KONTRAST |  |  |
| USTAW CZAS |  |  |
| USTAW DATĘ |  |  |
| JĘZYK |  |  |
| SERWIS |  |  |

| ##### JĘZYK | 12:48 |  |
| --- | --- | --- |
| POLSKI |  | ▲ █ ▼ |
| # ANGIELSKI |  |  |

## ZASILANIE RZUTNIKA TEKSTÓW

Rzutnik zasilany jest z własnych wewnętrznych akumulatorów. Wystarczają one na kilka godzin pracy bez zasilania zewnętrznego.

Jeżeli akumulator będzie rozładowany w około 70%,  to zaczyna mrugać górna zielona kontrolka i rzutnik będzie jeszcze działał ok. jednej godziny. Po zakończeniu używania rzutnika należy podłączyć zasilacz sieciowy i naładować akumulator. W momencie podłączenia zasilacza zaświecą się światłem ciągłym dwie kontrolki – zielona i czerwona. Czerwona kontrolka zgaśnie w momencie pełnego naładowania akumulatora.

Rzutnik może pracować będąc podłączonym do zasilacza sieciowego bez przerwy.

Nie grozi nam wtedy rozładowanie akumulatora.

## W CZASIE ŁADOWANIA RZUTNIK MUSI BYĆ ZAŁĄCZONY!

AUTOMATYCZNE WYŚWIETLANIE NUT (OPCJA)

Skany lub fotografie nut powinny być zapisane w formacie JPG. W/w pliki umieszczamy na Serwerze Organisty. Wybieramy na pulpicie folder „Serwer organisty” i następnie folder „nuty” do którego kopiujemy zdjęcia lub skany nut. Pliki te powinny posiadać nazwę w formacie XXXXXX_SSS.JPG. XXXXXX oznacza numer tekstu danej pieśni a SSS stronę po wybraniu której zostaną wyświetlone nuty. Przykładowo 000123_000.JPG oznacza, że po wybraniu tekstu 123 już od strony tytułowej organista ma przed oczami nuty.

# KONSERWACJA EKRANU

# Ekran czyścimy wilgotną miękką ściereczką. Zabronione jest używanie rozpuszczalników.

Ekran zbudowany jest z 6400 świecących LED-ów z których składane są litery. Dopuszczalne jest odstępstwo  6 szt. diod LED od średniej wartości świecenia.

KARTA PAMIĘCI SD

Pamięcią masową w rzutniku jest karta SD. Karta ta jest dostępna dla użytkownika i znajduje w tylnej ściance urządzenia. Rzutnik obsługuje karty o pojemności do 2Gb i posiadające system plików FAT lub FAT32. Na karcie znajdują się następujące foldery:

INSTRUKCJA CRT20+ z dodatkami – zawiera instrukcję, programy do edycji tekstu i dźwięku

PRG1 – zawiera czasy zmiany stron przy używaniu komputera muzycznego

SETS – zawiera zapisane zestawy

TEXT – zawiera zapisane teksty

Po zakupie urządzenia zaleca się skopiowanie karty na twardy dysk w celu zapobieżenia ewentualnej utracie danych.

PODZIEKOWANIA

Dziękujemy wszystkim księżom i organistom za pomoc i rady przy tworzeniu komputera muzycznego CRT-20M. A w szczególności:

Ś.p. Ks. Janowi Murkowskiemu z Bytynia za wiele nagrań i nieocenione rady techniczne.

Ks. Rajmundowi Lamentowicz Parafia Św. Barbary w Gdańsku  tel. 601 643 977 (nagrania m.in. 181,182, 185, 186, 188, 189, 204, Gorzkie Żale, I Komunia, Liturgia, Chorały Gregoriańskie, Jutrznia i wiele innych.)

Ks. Zdzisławowi Bartosik  Parafia Strzygi k. Brodnicy tel. 504 769 207 (nagrania m.in. 308, 329, 456,  Msza Ślubna)

Przypominamy iż nagrania są własnością wykonawców i rozpowszechnianie ich i udostępnianie osobom trzecim możliwe jest tylko za ich zgodą.